山东理工大学动火证

火字第      号

| 动火申请单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 | □明火作业 □电焊作业 □气焊作业 □气割作业 □其它 |  |  |  |  |
| 动火部位 |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 动火施工单位 |  |  | 负责人电话 |  |  |
| 现场监护人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动火人员 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动 火 须 知 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场监护人要坚守岗位，动火人员须持有特种作业人员操作证。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清” 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |
| 审批单位 | 安全保卫处 安全防范科（章） | 审批人 |  | 年 月 日 |  |

此证一式二份，动火申请单位和施工单位各持一份